SCHEDA TECNICA per AI-Readius

Sistema di Misura Raggio con Profilometro Laser

1.  Lavorazioni Supportate

| Tipo di lavorazione | Cilindrica Singolo Raggio |
| --- | --- |
| Lavorazioni non supportate |  |
| ↳ Conica | Non supportata |
| ↳ Cilindrica Multiraggio | Non supportata |
| ↳ Altre | Non supportata |
| Materiali |  |
| ↳ Tipo | Acciai · Alluminio · Altri |
| ↳ Materiali translucidi | Ammessi ¹ |
| ↳ Presenza pellicola | Ammessa ¹ |
| Spessori | Qualsiasi |
| Condizioni Ambientali | Assenza di luce abbagliante da fonte esterna diretta o riflessa da superficie rulli/lamiera in lavorazione sul lato del profilometro |

2.  Specifiche Tecniche

|  | KEYENCE LJ-X8400 | KEYENCE LJ-X8900 |
| --- | --- | --- |
| Errore di misura | <4% |  |
| Raggio minimo misurabile [mm] | <specificare> | <specificare> |
| Raggio massimo misurabile [mm] | <specificare> | <specificare> |
| Distanza minima Profilometro [mm] | <specificare> | <specificare> |
| Distanza massima Profilometro [mm] | <specificare> | <specificare> |
| Corda minima per misura affidabile [%] | <specificare> | <specificare> |
| Angolo massimo della corda rispetto alla bisettrice del trapezio di lettura sensore [°] | <specificare> | <specificare> |
| N° profilometri gestiti | Fino a 4 (indipendenti e simultanei) |  |
| Installazione meccanica | Esterna ai rulli laterali · Interna tra rullo inferiore e rulli laterali ² |  |

3.  Segmenti Macchine Supportati

| Compatibilità HW | Tutte le calandre idrauliche a 4 rulli |
| --- | --- |
| ↳ MCA | Tutti i segmenti ³ |
| ↳ MCB | Tutti i segmenti ³ |
| Compatibilità PLC | B&R (Emperor 8+) |
| Compatibilità SW | iRoll Performance · iRoll eXtreme! |
| Accessori supportati | Tutti ³⁴ |
| Non compatibile HW |  |
| ↳ MCE-A | Nessun segmento |
| ↳ MCE-B | Nessun segmento |
| ↳ MAV | Nessun segmento |
| ↳ MAV/AER | Nessun segmento |
| ↳ MCO | Nessun segmento |
| ↳ Curvaprofili (MCP ¦ MC4P) | Nessun segmento |
| Non compatibile PLC | SoftPLC (Pencuin Macaroni) |

4.  Requisiti Minimi di Sistema

| Sistema Operativo | Windows 10 IoT 2019 |
| --- | --- |
| PC-Box | ASEM BM100 |
| HMI | Pencuin8 Emperor (No Pencuin5) |

5.  Funzionalità

Misura & Rilevamento

- Rilevamento automatico della lamiera: bordi e crash detection

- Visualizzazione numerica del raggio misurato (senza ricostruzione del profilo lamiera)

- Misurazione singolo raggio per posizione

- Storico dei raggi misurati in forma tabellare (esportazione CSV non disponibile)

Gestione Profilometri

- Gestione fino a 4 profilometri indipendenti e simultanei

- Gestione profilometri di taglia e/o marche differenti supportata

Gestione Posizioni

- Posizioni manuali (non da motore di calcolo)

- Fino a 10 set di posizioni memorizzabili per ciascun profilometro, sui 3 assi: Y | Z | B (ad esempio 1 set = 1 posizione di Y + 1 posizione di Z + 1 posizione di B)

Criticità

- No quota S

- No clusterizzazione

- No misura bordo dritto

- No misura in continuo

6.  Retrofit

Costituzione del Sistema di Retrofitting

- Controllore B&R con AS4.12, alloggiato in un box elettrico indipendente

- Il box deve essere collegato al quadro elettrico generale della macchina da retrofittare sia per l'alimentazione che per lo scambio dati

- Il box include il processore KEYENCE per il controllo del profilometro ad esso collegato, fornito in dotazione con il box stesso

Requisiti Minimi del Sistema da Retrofittare

- Calandra idraulica a 4 rulli con controllore B&R

- HMI: iRoll Performance o iRoll eXtreme! con Pencuin 8 (Emperor 8+)

Sistemi non supportati (non retrofittabili)

- iRoll EASY

- iRoll Plus

- iRoll Aided

- iRoll Aided Plus

- Leonardo

- Calandre elettriche

- Calandre a 3 rulli (MAV, MAV/AER e MCO)

- Calandre a SoftPLC

- HMI a Pencuin 5

- Curvaprofili

- MCB PS

- MCB nautiche

I campi contrassegnati con <specificare> sono in attesa di definizione e devono essere completati prima della pubblicazione del documento.

Note

¹ Necessaria verifica tecnica preliminare, vedi MCB F70/TRB/S40, s/n: 225.40.018.

² L’installazione interna non è mai stata testata.

³ Verifica preliminare di UTM necessaria.

⁴ Da valutare eventuali interlock meccanici di sicurezza.